# Anexo Técnico: Formulario de Cálculo y Bibliografía

# Apéndice A. Fórmulas Fundamentales

Potencia de gate: Pgate = Qg·VGS·f

Corriente pico de gate: Ipk = VGS/(Rg+Rdrv)

Tiempo de conmutación: tsw ≈ Qg/Ig

Pérdidas de conducción: Pcond = IRMS²·RDS(on)

Pérdidas de conmutación: Psw = 0.5·VDS·ID·(tr+tf)·f

Potencia total: Ptot = Pcond + Psw + Pgate

Resistencia térmica total: Rth = Rjc + Rcs + Rsa

Temperatura de unión: Tj = Ta + P·Rth

Potencia disponible: P = V·I

# Apéndice B. Aplicación al Inversor Monofásico

640VA a 120VAC produce 5.33A RMS.

Pcond ≈ 5.68W por MOSFET con RDS(on)=0.2Ω.

Psw: 3.2, 6.4, 12.8, 19.2 y 25.6W para 10,20,40,60,80kHz.

Potencia total: 8.9, 12.1, 18.5, 24.9 y 31.3W por MOSFET.

# Apéndice C. Aplicación al ESC BLDC

Fuente laboratorio: 24V, 10A, potencia máxima 240W.

Las pérdidas dominantes son las de conducción.

El criterio principal de selección es minimizar RDS(on).

# Apéndice D. Bibliografía IEEE

[1] Infineon Technologies, IR2110(S)PbF/IR2113(S)PbF Datasheet.

[2] Vishay, IRFP360 Power MOSFET Datasheet.

[3] Infineon AN-944 Gate Charge Design.

[4] Infineon AN-978 HV Floating MOS-Gate Driver ICs.

[5] Mohan, Undeland y Robbins, Power Electronics.

[6] Erickson y Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics.

[7] Rashid, Power Electronics Handbook.