Avances tesis

Parametros para la selección de los drivers de Gate MOSFET

Topologia seleccionada:Puente-H
Voltaje de operación a la entrada: 200VDC (aprox 10% mas que el voltaje mínimo requerido)
Corriente máxima de operación a la entrada: 3.2A

Anotaciones importantes: El sistema tiene dos mosfets en la parte superior y 2 en la parte inferior, por lo que necesita 4 drivers por cada compuerta de MOSFET, que pueden ser a. Bootstrap drivers o b.Isolated gate driver

- Calcular la carga total de la compuerta

Entonces, se debe revisar la carga en la compuerta del MOSFET (Qg)

Qg (Carga total)

Especificada por el fabricante en la hoja de datos y considerando la frecuencia de conmutación. Ejemplo:

fsw=50kHz

La corriente pormedio del driver es de

Iavg=Qg*fsw| Qg=80nC & fsw=50kHz

Entonces la corriente promedio que ve el driver es de 4mA Iavg=4mA

- Calcular la corriente pico del driver

Idriver=Qgtsw(deseado)

Siendo la corriente total el cociente entre la carga total de la compuerta y el tiempo de conmutación.

Siguiendo con el ejemplo de conmutación a una frecuencia de 50kHz. Considerando que el tiempo de conmutación se escoge en base a las necesidades ideales de usuario pero teniendo en cuenta las limitantes físicas del propio silicio como tiempo de propagación del mosfet, del driver y del microcontrolador. Este tiempo de conmutación es el tiempo total que el mosfet y el driver van a estar en estado activo.

tsw=150kHz=20ms+150us (tiempo propagacion)

Entonces la corriente instantánea será de I=80nC100ns=0.8A

- Voltaje del driver.

Valor común del Vgs(max) = ± 20V, sin embargo no es un valor tan critico como los demás en cuanto a los criterios de selección.

- Seleccionar tipo de driver

Driver Bootstrap vs Isolated gate driver

Se determina por 6 factores criticos.

- Voltaje DC del bus de entrada

- Topologa (Puente H)

- Requerimientos del ciclo de trabajo

- Frecuencia de conmutación

- Seguridad y confiabilidad

- EMI/ ruido del ambiente.

| Casos de uso Bootstrap | Casos de uso driver aislado | Fuente DC aislada |
| --- | --- | --- |
| Voltaje de entrada <600V | Se necesita inmunidad al ruido | Equipo de grado industrial |
| Puente H o medio puente | Se necesita aislamiento de seguridad | Driver de motores |
| Ahorro en costes | El voltaje de entrada es de hasta 300V | Coneccion a la la grilla electrica |
|  | Se necesita una propagación rápida | Que la potencia del sistema sea mayor a 1kW |
|  |  | El sistema operarara continuamente por periodos porlongados |

Creacion de los criterios de selección del driver.

Requerimientos del driver

- Bus nominal de 200VDC

- 640VA en operación continua

- Topologia de puente H

- Operación de SPWM

- 10kHz a 50kHz de frecuencia de conmutacion.

Requerimientos de seguridad.

- Aislamiento entre las etapas de control y de potencia es preferible.

- Proteccion contra shoot-trhough en sistemas de potencia

- Limitacion del Vgs de acuerdo a las necesidades de los MOSFETS.

- Puntos de medición seguros para el ambiente dentro del laboratorio.

Debe tener acceso a los puntos de medición de

- VGS

- VDS

- Generacion del PWM

- Suministro del driver

Tabla de criterios con pesos

| Criterion | Weight (%) | Bootstrap Driver | Isolated Driver + Bootstrap Supply | Isolated Driver + Isolated Supply |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrical Safety | 20 | 2 | 4 | 5 |
| Reliability | 15 | 3 | 4 | 5 |
| EMI / Noise Immunity | 10 | 2 | 4 | 5 |
| Educational Value | 15 | 5 | 4 | 5 |
| Ease of Use | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Ease of Repair | 15 | 5 | 3 | 2 |
| Maintainability | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Duty-Cycle Flexibility | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Implementation Complexity* | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Lifecycle Cost | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Weighted Score (/5) | 100 | 3.88 | 3.71 | 4.07 |

| Criterion | Weight (%) |
| --- | --- |
| Price / Lifecycle Cost | 20 |
| Ease of Repair | 15 |
| Educational Value | 15 |
| Electrical Safety | 15 |
| Reliability | 10 |
| Ease of Use | 15 |
| EMI / Noise Immunity | 2 |
| Duty-Cycle Flexibility | 3 |
| Implementation Complexity | 5 |
| Total | 100 |